สรุปผลการตรวจวัดดัชนีความร้อน

วันที่ตรวจ 10/02/2569 					ชื่อและสถานที่ที่ตรวจ   โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด เครื่องวัดดัชนีความร้อน (WBGT)

ผลการตรวจวัดดัชนีความร้อน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา 2 จุด คือ โรงซักฟอก และห้องโภชนาการ แสดงผลดังตารางโดยผลที่ได้จากการตรวจวัด

| ลำดับ | แผนก ตรวจวัด | ระยะเวลาการตรวจ |  |  | อุณหภูมิ (°C) |  |  | WBGTin | ประเภทงาน | WBGT เฉลี่ย | มาตรฐาน | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เวลา เริ่มต้น | เวลา สิ้นสุด | เวลา รวม | กระเปาะ แห้ง (DB) | กระเปาะ เปียก (WB) | โกลบ (GT) |  |  |  |  |  |
| 1 | โรงซักฟอก | 09.35 | 11.35 | 120 น. | 32.88 | 25.36 | 33.45 | 27.81 | ปานกลาง | 27.79 | 32 | ผ่าน |
| 2 | ห้องโภชนาการ | 09.40 | 11.40 | 120 น. | 30.86 | 27.85 | 31.58 | 28.98 | ปานกลาง | 28.97 | 32 | ผ่าน |

ผลการตรวจวัดดัชนีความร้อน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา รวมทั้งสิ้น 2 จุด คือ แผนกซักฟอกและแผนกโภชนาการ แสดงผลดังตาราง โดยผลที่ได้จากการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกฎกระทรวง“เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559”

แบบบันทึกข้อมูลการตรวจวัดระดับความร้อน

ตารางแบบประเมินภาระงาน

ตารางที่ 1 แบบบันทึกผลที่ใช้การปฏิบัติงานหน่วยซักฟอกในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

| ที่ | ลักษณะงาน | การคำนวณพลังงานที่ใช้เพื่อจำแนกความหนัก-เบาของงาน (Kcal) |
| --- | --- | --- |
| 1 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - คัดแยกเสื้อผ้าจากถุงผ้า 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง) - นำเสื้อผ้าใส่เครื่องซัก 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง) - คัดแยกเสื้อผ้าจากถุงผ้า 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง) - นำเสื้อผ้าใส่เครื่องซัก 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง) | ท่าทาง (ยืน) 0.6 x 60 = 36 kcal ชนิดของงาน 1.5 x 60 = 90 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 60 = 60 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 186 kcal ใน 60 นาที |
| 2 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ – นำผ้าออกจากเครื่องซัก 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง) งานยืน หน้าเครื่องอบผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - นำผ้าใส่ในเครื่องอบผ้า 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง ) - นำผ้าออกจากเครื่องอบผ้า 15 นาที (ใช้แขน 2 ข้าง ) | ท่าทาง (ยืน) 0.6 x 45 = 27 kcal ชนิดของงาน 1.5 x 45 = 67.5 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 45 = 45 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 139.5 kcal ใน 45 นาที |
| 3 | งานเดินบนพื้นราบ เข็นรถไปส่งผ้าที่ศูนย์บริการผ้าสะอาด 15 นาที (ใช้ทั้งร่างกาย) | ท่าทาง (เดินบนพื้นราบ) 3.0 x 15 = 45 kcal ชนิดของงาน 7.0 x 15 = 105 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 15 = 15 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 165 kcal ใน 15 นาที |
| รวมพลังงานที่ใช้ในระยะ 120 นาที (2 ชั่วโมง) แปลงค่าพลังงานที่ใช้เป็น 1 ชั่วโมง |  | 186 + 139.5 + 165 = 490.5 kcal |
| แปลงค่าพลังงานที่ใช้เป็น 1 ชั่วโมง |  | = 490.5/2 = 245.25 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง |

พลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เท่ากับ 245.25 กิโลกรัมแคลอรี/ชั่วโมงจัดเป็นงานปานกลาง

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยซักฟอกของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีลักษณะงานจัดเป็นงานปานกลาง ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในการทำงาน พบว่า พนักงานได้รับระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ เท่ากับ 32 องศาเซลเซียส เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง หมวด 1 ความร้อน ข้อ 3 (2) ซึ่งกำหนดให้ลักษณะงานปานกลางมีระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 32 องศาเซลเซียส

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยซักฟอกของโรงพยาบาลสศูนย์ยะลานี้ได้รับระดับความร้อนไม่เกินเกณฑ์ ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงดังกล่าว

27.79

แบบบันทึกข้อมูลการตรวจวัดระดับความร้อน

ชื่อและสถานที่ที่ตรวจ : โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 		        แผนก : หน่วยซักฟอก

ผู้ตรวจวัด : มูฮำหมัด กาเต็มมะดี และคณะ 			        วันที่ตรวจวัด : 10/02/2569

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดดัชนีความร้อน(WBGT) 	        หมายเลขเครื่อง 5210-001-0001/5/64

| ลำดับ | แผนก ตรวจวัด | ระยะเวลาการตรวจ |  |  | อุณหภูมิ (°C) |  |  | WBGTin | ประเภทงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | เวลารวม | กระเปาะแห้ง (DB) | กระเปาะเปียก (WB) | โกลบ (GT) |  |  |
| 1 | โรงซักฟอก | 09.35 | 09.50 | 15 น. | 31.8 | 24.8 | 32.3 | 27.0 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - คัดแยกเสื้อผ้าจากถุงผ้า 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 2 | โรงซักฟอก | 09.50 | 10.05 | 15 น. | 32.5 | 24.9 | 32.9 | 27.4 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - นำเสื้อผ้าใส่เครื่องซัก 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 3 | โรงซักฟอก | 10.05 | 10.20 | 15 น. | 32.5 | 25.1 | 33.0 | 27.5 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - คัดแยกเสื้อผ้าจากถุงผ้า 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 4 | โรงซักฟอก | 10.20 | 10.35 | 15 น. | 32.9 | 25.6 | 33.5 | 28.0 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - นำเสื้อผ้าใส่เครื่องซัก 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 5 | โรงซักฟอก | 10.35 | 10.50 | 15 น. | 33.1 | 25.6 | 33.8 | 28.1 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ – นำผ้าออกจากเครื่องซัก 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 6 | โรงซักฟอก | 10.50 | 11.05 | 15 น. | 33.5 | 25.7 | 34.1 | 28.2 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - นำผ้าใส่ในเครื่องอบผ้า 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง ) |
| 7 | โรงซักฟอก | 11.05 | 11.20 | 15 น. | 33.2 | 25.7 | 33.8 | 28.2 | งานยืน หน้าเครื่องซักผ้า มีลักษณะการทำงาน คือ - นำผ้าออกจากเครื่องอบผ้า 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง ) |
| 8 | โรงซักฟอก | 11.20 | 11.35 | 15 น. | 33.5 | 25.5 | 34.2 | 28.1 | งานเดินบนพื้นราบ เข็นรถไปส่งผ้าที่ศูนย์บริการผ้าสะอาด 15 นาที (งานที่ใช้ทั้งร่างกาย) |

ลงชื่อ……………………………………… 				ลงชื่อ……………………………………… 			ลงชื่อ……………………………………

( มูฮำหมัด  กาเต็มมะดี ) 			                     (อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ) 				(ดร.จามรี สอนบุตร)

ผู้ตรวจวัด						        ผู้รับรองการตรวจวัด 				            หัวหน้าหลักสูตร

แบบบันทึกข้อมูลการตรวจวัดระดับความร้อน

ตารางแบบประเมินภาระงาน

ตารางที่ 1 แบบบันทึกผลที่ใช้การปฏิบัติงานแผนกโภชนาการในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

| ที่ | ลักษณะงาน | การคำนวณพลังงานที่ใช้เพื่อจำแนกความหนัก-เบาของงาน (Kcal) |
| --- | --- | --- |
| 1 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - เตรียมวัตถุดิบ 20 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) | ท่าทาง (ยืน) 0.6 x 20 = 12 kcal ชนิดของงาน 1.75 x 20 = 35 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 20 = 20 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 67 kcal ใน 20 นาที |
| 2 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - ยืนทำอาหาร 50 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) | ท่าทาง (ยืน) 0.6 x 50 = 30 kcal ชนิดของงาน 1.75 x 50 = 87.5 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 50 = 50 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 167.5 kcal ใน 50 นาที |
| 3 | งานเดินบนพื้นราบ เข็นรถไปส่งผ้าที่ศูนย์บริการผ้าสะอาด 5 นาที (ใช้ทั้งร่างกาย) | ท่าทาง (เดินบนพื้นราบ) 2.5 x 5 = 12.5 kcal ชนิดของงาน 5 x 5 = 25 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 5 = 5 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 42.5 kcal ใน 5 นาที |
| 4 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - ยืนทำอาหารเมนูถัดไป 30 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) | ท่าทาง (ยืน) 0.6 x 30 = 18 kcal ชนิดของงาน 1.75 x 30 = 52.5 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 30 = 30 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 100.5 kcal ใน 30 นาที |
| 5 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ – ยืนทำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) | ท่าทาง (ยืน) 0.6 x 15 = 9 kcal ชนิดของงาน 1.75 x 15 = 26.25 kcal เมตาบอลิซึม 1 x 15 = 15 kcal รวมพลังงานที่ใช้ 50.25 kcal ใน 15 นาที |
| รวมพลังงานที่ใช้ในระยะ 120 นาที (2 ชั่วโมง) แปลงค่าพลังงานที่ใช้เป็น 1 ชั่วโมง |  | 67 + 167.5 + 42.5 + 100.5 + 50.25 = 427.75 kcal |
| แปลงค่าพลังงานที่ใช้เป็น 1 ชั่วโมง |  | = 427.75 kcal /2 = 213.87 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง |

พลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เท่ากับ 213.87 กิโลกรัมแคลอรี/ชั่วโมงจัดเป็นงานปานกลาง

ผู้ปฏิบัติงานในแผนกโภชนาการของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีลักษณะงานจัดเป็นงานปานกลาง ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในการทำงาน พบว่า พนักงานได้รับระดับความร้อนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ เท่ากับ 32 องศาเซลเซียส เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง หมวด 1 ความร้อน ข้อ 3 (2) ซึ่งกำหนดให้ลักษณะงานปานกลางมีระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ย อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 32 องศาเซลเซียส

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยซักฟอกของโรงพยาบาลสศูนย์ยะลานี้ได้รับระดับความร้อนไม่เกินเกณฑ์ ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงดังกล่าว

28.97

แบบบันทึกข้อมูลการตรวจวัดระดับความร้อน

ชื่อและสถานที่ที่ตรวจ : โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 		        แผนก : โภชนาการ

ผู้ตรวจวัด : มูฮำหมัด กาเต็มมะดี และคณะ 			        วันที่ตรวจวัด 10/02/2569

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดดัชนีความร้อน(WBGT) 	        หมายเลขเครื่อง : 5210-001-0001/1/64

| ลำดับ | แผนก ตรวจวัด | ระยะเวลาการตรวจ |  |  | อุณหภูมิ (°C) |  |  | WBGTin | ประเภทงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด | เวลารวม | กระเปาะแห้ง (DB) | กระเปาะเปียก (WB) | โกลบ (GT) |  |  |
| 1 | โภชนาการ | 09.40 | 09.55 | 15 น. | 31.3 | 24.8 | 31.9 | 27.1 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - เตรียมวัตถุดิบ15 นาที (หั่น+ล้างวัตถุดิบ) (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 2 | โภชนาการ | 09.55 | 10.10 | 15 น. | 31.8 | 25.1 | 32.74 | 27.4 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - เตรียมวัตถุดิบ 5 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) - ยืนทำอาหาร 10 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 3 | โภชนาการ | 10.10 | 10.25 | 15 น. | 32.0 | 26.8 | 32.5 | 28.8 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - ยืนทำอาหาร 10 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 4 | โภชนาการ | 10.25 | 10.40 | 15 น. | 32.3 | 26.2 | 32.5 | 28.1 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ - ยืนทำอาหาร 10 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 5 | โภชนาการ | 10.40 | 10.55 | 15 น. | 32.0 | 25.7 | 32.1 | 27.6 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ – ยืนทำอาหาร 10 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) - เดินบนพื้นราบ เข็นรถไปยังห้องเตรียมจัดอาหาร 5 นาที โดยใช้รถเข็น (งานใช้ร่างกายทุกส่วน) |
| 6 | โภชนาการ | 10.55 | 11.10 | 15 น. | 31.7 | 25.1 | 31.8 | 27.1 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ – ยืนทำอาหาร 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 7 | โภชนาการ | 11.10 | 11.25 | 15 น. | 31.5 | 25.1 | 31.6 | 27.0 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ – ยืนทำอาหาร 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |
| 8 | โภชนาการ | 11.25 | 11.40 | 15 น. | 31.5 | 25.1 | 32.1 | 27.2 | งานยืน มีลักษณะการทำงาน คือ – ยืนทำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ 15 นาที (งานที่ใช้แขน 2 ข้าง) |

ลงชื่อ……………………………………… 				ลงชื่อ……………………………………… 			ลงชื่อ………………………………………      ( มูฮำหมัด  กาเต็มมะดี ) 				  (อาจารย์ อับดุลบาซิส ยาโงะ) 				(ดร.จามรี สอนบุตร)

ผู้ตรวจวัด						ผู้รับรองการตรวจวัด 					  หัวหน้าหลักสูตร